Genesis 65xx Crossassembler Version 2.2

& Genesis 65XX Resourcer Alpha-Version

��������������������������������������������������

(c) 1994-96 by Sven Michael Klose, Bielefeld.

Dieses Programm ist freie Software und ein Teil des TMA-Projekts.

FTP:	copei.devcon.net/pub/tma

Emai:	sven@devcon.net

Bitte lesen Sie die Datei COPYING f�r mehr Informationen.

������������������������������������������������������������������������������

� Inhalt			     �

��������������������������������������

Allgemeines:

Was ist Genesis ? ................................................... 1-0

Das erste Programm assemblieren ..................................... 1-1

Das erste Programm ausf�hren ........................................ 1-2

�bertragung der Programme auf andere Systeme ........................ 1-3

Programmierung des Assemblers:

Syntax des Assemblers ............................................... 2-0

Syntax der 65XX-Mnemonics ........................................... 2-1

Labels .............................................................. 2-2

Mnemonics ........................................................... 2-3

Operand ............................................................. 2-4

Byte/Word-Syntax .................................................... 2-4-1

Rechenoperationen ................................................... 2-4-2

Kommentare .......................................................... 2-5

Directiven .......................................................... 2-6

Fehlermeldungen ..................................................... 3-0

Die 65xx-CPU:

Der 65xx-CPU-Befehlssatz alphabetisch geordnet .................... Anhang A

Adressierungsmodi und Ausf�hrungszeiten ........................... Anhang B

Mnemonics der undokumentierten Befehle ............................ Anhang C

Codes der undokumentierten Befehle ................................ Anhang D

Verschiedene Versionen von Genesis ................................ Anhang E

������������������������������������������������������������������������������

� Was ist Genesis ?		     �				       1-0

��������������������������������������

Genesis ist ein sehr schneller Crossassembler f�r 65x0 CPUs, welcher

Bin�r- und Banddateien f�r den "real C64-Emulator" erzeugen kann.

Er beherrscht nun auch in der Sharewareversion die undokumentierten Befehle

f�r die 6510 CPU, allerdings sind die Mnemonics ziemlich frei gew�hlt und

man sollte sie vorerst zu �bungszwecken einsetzen. (Ich hoffe bald eine

"offizielle" Liste zu erhalten.)

Da modulares Programmieren f�r gr�ssere Projekte unentbehrlich ist

unterst�tzt Genesis Include-Dateien und Makros: letztere allerdings

nur in der registrierten Version.

Das mitgelieferte Programm GENRES.EXE ist die Alphaversion des passenden

Ressourcers zum Assembler. Ein fertige Vollversion wird zur n�chsten

Sharewareversion mitgeliefert. Viel Spass beim testen !

������������������������������������������������������������������������������

� Das erste Programm assemblieren    �				       1-1

��������������������������������������

Wenn Sie sich das Hauptprogramm GENESIS.EXE ansehen, werden Sie

feststellen, dass es nur eine Gr��e von rund 6 kbyte besitzt.

Und nicht nur das: Genesis 65xx ist in der Lage 10.000 Zeilen

Quelltext in 5,12 Sekunden auf einem 386SX-20 AT zu assemblieren.

Starten Sie testweise das Programm mit dem mitgelieferten Quelltext :

GENESIS GAME.A65 GAME.BIN

Nach der Ausf�hrung finden Sie die Datei GAME.BIN im aktuellen Verzeichnis.

������������������������������������������������������������������������������

� Das erste Programm ausf�hren	     �				       1-2

��������������������������������������

Kein Problem, dazu sollte f�r den Anfang der ein C64-Emulator, der

T64-Dateien verarbeiten kann, auf Ihrer Platte rosten ...

Geben Sie einfach

GENESIS GAME.A65 c:\C64_EMU\GAME.T64

Notfalls m�ssten Sie vielleicht den Verzeichnisnamen anpassen.

Genesis assembliert nun den Code und schreibt ihn als fertige

Banddatei in das angegebene Verzeichnis.

�brigends : Die Genesis-Vollversion erm�glicht die Angabe von eigenen

Namen f�r das Tape-File ...

������������������������������������������������������������������������������

� �bertragung der Programme auf andere Systeme �		       1-3

������������������������������������������������

Nat�rlich wurde dieser Assembler nicht daf�r geschrieben nur

Programme f�r den C64-Emulator zu kreieren.

Um Ihre assemblierten Programme �bertragen zu k�nnen benutzen Sie einen

der seriellen oder parallelen Ports Ihres PCs. Auch hier ist der

Assemblierungsvorgang einfach zu handhaben.

Geben Sie dazu

GENESIS GAME.A65 COM1

ein, um den assemblierten Code �ber COM1 auszugeben.

Wie dem auch sei, die Verbindung zu Ihren guten, alten C64 m�ssen

Sie selber herstellen. Auch m�ssen Sie ein Programm schreiben

welches die Daten annimmt und ab Adresse $801 oder auf Diskette speichert.

������������������������������������������������������������������������������

� Syntax des Assemblers 	     �				       2-0

��������������������������������������

Dieser Teil soll nur als �berblick der Syntax dienen. Anf�nger sollten sich

ein gutes Buch zulegen.

������������������������������������������������������������������������������

� Syntax der 65XX Mnemonics	     �				       2-1

��������������������������������������

Genesis versteht mehr oder weniger die Standardschreibweise

f�r 65xx-Codes.

Die Struktur ist jedesmal dieselbe.

Label:  Mnemonic:  Operand:	Kommentar:

������������������������������������������������������������������

label	 lda	    #0		; Dieser Befehl l�dt den Akku mit 0

Das Semikolon k�nnen Sie bei Befehlen mit Operanden weglassen,

besser ist es aber f�r die Geschwindigkeit des Assemblers.

������������������������������������������������������������������������������

� Labels			     �				       2-2

��������������������������������������

Ein Label f�ngt immer mit einem Buchstaben an und endet mit einem

Leerzeichen oder dem Zeilenende.

Benutzen Sie aber nie Zeichen, welche reserviert sind f�r Operanden.

Zum Beispiel:

WriteChar-1

Hello$

A&bs

Genesis kann mit solchen Labels nichts anfangen und quittiert dies mit einer

entsprechenden Fehlermeldung.

Der �bersichtlichkeit halber, k�nnen Labels auch hintereinander geschrieben

werden, z.B wenn Sie Speicherplatz sparen m�chten, beim Ablegen von Werten.

pointer xpos overbyte BYT 0

Bei der EQU-Funktion wird allerdings nur das letzte Label der

Zeile mit einem Wert definiert.

������������������������������������������������������������������������������

� Mnemonics			     �				       2-3

��������������������������������������

Diese, unregistrierte Version versteht Standardmnemonics und

undokumentierte Befehle. Diese Dokumentation enth�lt eine Liste der

Beschreibungen der Codes und des Timings aller Befehle der 65xx-Serie

im Anhang.

������������������������������������������������������������������������������

� Operanden			     �				       2-4

��������������������������������������

Folgende Adressierungsarten sind erlaubt:

Adressierung:		 Beispiel:

�����������������������������������

Implied		 ASL

Immediate		 LDA #$ff

Zero paged		 LDA $12

Zero paged,X		 LDA $12,X

Absolut		 LDA $4232

Absolut,X		 LDA $4232,X

Absolut,Y		 LDA $4232,Y

Indirekt Indiziert	 LDA ($02,X)

Indiziert Indirekt	 LDA ($02),Y

Indirekt (f�r Spr�nge)  (START)

Die meisten Befehle der 65xx-Prozessoren arbeiten nicht mit

allen Adressierungsarten.

Genesis gibt dann die passenden Fehlermeldungen aus.

������������������������������������������������������������������������������

� Byte/Word-Syntax		     �				       2-4-1

��������������������������������������

Genesis versteht folgende Syntax:

Definition		 Beispiel:

�����������������������������������

dezimal		 LDA #1

hexadezimal		 LDA #$a4

bin�r			 AND #%01001001

oktal			 ORA #!732

ASCII			 LDY #"a"

oder		 LDA #"""

oder sogar	 STA "21" ;der erste Buchstabe definiert das High-Byte

M�chten Sie nur das High- oder Lowbyte verwenden, schreiben Sie folgende

Zeichen vor Konstanten oder Labels :

'>' f�r das Highbyte oder

'<' f�r das Lowbyte.

Beispiele:		 LDA <screen		;Low-Byte von SCREEN

STA screenpointer1

LDA >screen		;High-Byte von SCREEN

STA screenpointer2

LDY #0

LDA (screenpointer),Y

...

������������������������������������������������������������������������������

� Rechenoperationen		     �				       2-4-2

��������������������������������������

Genesis verf�gt �ber Folgende:

Defintion	  Beispiel

�����������������������������������

addieren	  label + 123

substrahieren	  label - 123

multiplizieren   label * 16

dividieren	  label / 16

UND-Verkn�pfung  label & $ff

ODER-Verkn�pfung label | $%1010000000000000

aktuelle Code-   ORG */64*64+1

position	  STA *+$100

Und nun ein exotisches Beispiel:

label		 lda <screenposition+!0345-willy|>1211/2**-5&%01110110101|2

������������������������������������������������������������������������������

� Kommentare			     �				       2-5

��������������������������������������

Nach einem Semikolon ausserhalb einer Zeichenkette k�nnen Sie

jeden, beliebigen Text als Kommentar schreiben.

Und wieder ein Beispiel (Ja, ich bin faul.):

hallo	 sta $d018	 ; schreibt Wert in ein VIC-Register

������������������������������������������������������������������������������

� Direktiven			     �				       2-6

��������������������������������������

ORG <word>[,<word>]	 ; Bestimmt aktuelle Codeposition.

; Das erste ORG in einem Programm definiert

; den Anfang des Codes, das Ende des letzten

; Befehls hinter dem letzten ORG definiert

; das ... Ende nat�rlich.

; Mit der zweiten Option ist es m�glich,

; die zu assemblierenden Adressen f�r einen

; anderen Bereich zu kreieren.

ORG ,<word>		 ; <- Die Schreibweise beh�lt die aktuelle

; Adresse bei und braucht nicht neu definiert

; zu werden.

label EQU <word> oder	 ; Gibt einem Label einen Wert. Ist dieser Wert kleiner

label =   <word>	 ; als 256 k�nnen Sie die Definitionen auch bei

; "Immediate" oder "Zero Page"-Adressierungen nutzen.

; flag=255

; LDA #flag

BYT <byte1>,<byte2>,... ; Schreibt Byte(s) an die aktuelle Position.

WOR <word1>,<word2>,... ; Macht dasselbe mit Worten.

ASC "Text"		 ; Schreibt die ASCII-Codes von Text wie BYT/WOR

ASC "Text",<wert>	 ; Als Werte k�nnen nur Bytes angegeben werden.

LST label		 ; Stellt den Wert des Labels auf dem Bildschirm dar.

; z.B

;

; Sprite1	 LST sprite1

;		 LST sprite1/64

SYS label		 ; Erstellt eine SYS-Zeile f�r ein im

; Commodore-BASIC startbares Programm.

; Dieser Befehl enth�lt auch einen ORG $801 und

; legt so bereits den Anfang eines Programmes fest.

; Starten Sie das assemblierte Programm f�ngt es ab

; "label" an.

EXT filename.a65	 ; F�gt A65-Dateien in das Programm ein.

; EXT-Kommandos k�nnen auch verschachtelt werden.

EXB filename.bin	 ; F�gt Daten in das Programm ein. Das erspart endlose

; Pfuschereien mit dem BYT-Kommando.

������������������������������������������������������������������������������

� Lokale Labels 		     �				       3-0

��������������������������������������

Lokale Labels sind eine Neuerung in Genesis. Sie werden durch einen

vorangestellten Klammeraffen '@' im Namen definiert.

Das Gr��er- bzw. Kleiner-Zeichen wird bei Aufrufen dazu benutzt, das

vorherige oder nachfolgende Label dieses Namens zu spezifizieren.

Die Nutzung des vorherigen Labels ist, aufgrund der h�ufigen Nutzung in

Schleifen, standard.

@1	JMP >@1

@1	JMP @1

������������������������������������������������������������������������������

� Fehlermeldungen		     �				       3-0

��������������������������������������

Fehlermeldungen erscheinen beim Assemblierungsvorgang auf dem Bildschirm,

wenn n�tig. Diese Version schreibt Fehlermeldungen automatisch in den

Quelltext und entfernt sie anschliessend wieder wenn die Fehler beseitigt

wurden.

Hier eine Liste der m�glichen Fehlermeldungen. Die meisten erkl�ren sich

selbst.

������������������������������������������������������������������������������

Die 65xx CPU versteht verschiedene, indirekte Adressierungen die aller-

dings von den benutzten Registern abh�ngen. Folgende schreibweisen sind

erlaubt:

lda (label,x)

lda (label),y

Wird versucht eine der beiden Adressierungen mit anderen Registern zu

benutzen, erscheint eine der beiden Fehlermeldungen:

01:"Indiziert indirekte Adressierung klappt nur mit dem X-Register"

bei ??? (label,y)

02:"Indirekt indizierte Adressierung klappt nur mit dem Y-Register"

bei ??? (label),x

������������������������������������������������������������������������������

03:"Unbekannte Adressierung"

Genesis konnte den Operanden eines Befehls nicht entziffern.

������������������������������������������������������������������������������

04:"Sie verga�en das Kommentar-Zeichen "

Die Meldung erscheint bei einen Kommentar, welches ohne Semikolon auf einen

Befehl ohne Operanden folgt.

������������������������������������������������������������������������������

05:"Dieses Mnemonic ben�tigt eine andere Adressierung"

Bei einem solchen Fehler k�nnen Sie in der Timingliste (Anhang B) nachsehen

welche Adressierungen bei bestimmten Befehlen erlaubt sind.

������������������������������������������������������������������������������

06:"Dieses Mnemonic ben�tigt keinen Operanden"

07:"Dieses Mnemonic ben�tigt einen Operanden"

08:"Dieser Operand ist nicht vollst�ndig"

������������������������������������������������������������������������������

09:"Was soll das heissen ?!?"

Bei dieser Fehlermeldung konnte Genesis mit der aktuellen Zeile aufgrund

eines Syntaxfehlers nichts anfangen.

������������������������������������������������������������������������������

10:"Diese Konstante ist zu gross"

Die 65xx CPU verarbeitet nur 8-Bit werte. Die fehlerhafte Konstante

ben�tigte mehr Bits.

������������������������������������������������������������������������������

11:"Diese Adressierung ben�tigt ein Byte, kein Wort"

12:"Dieses Label kommt doppelt vor"

13:"Dieses Label ist nicht definiert worden"

14:"Sprung kann sein Ziel nicht erreichen (>128)"

������������������������������������������������������������������������������

15:"Sie k�nnen dieses Direktiv nur in der registrierten Version von

Genesis benutzen"

Tritt dieser Fehler auf, dann haben sie einen Befehl benutzt, den sie nur

in der registrierten Version von Genesis benutzen k�nnen.

Genesis ist in der Vollversion mit Macros und lokalen Labels f�r 20,-DM+

Porto zu haben.

������������������������������������������������������������������������������

16:"Dieser String hat keine Endung"

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie bei einem ASC oder BYT-Befehl die

abschliessenden "G�nsef��chen" f�r einen ASCII-Text vergessen haben.

������������������������������������������������������������������������������

17:"Sie verga�en ein oder zwei Buchstaben oder den String zu beenden"

Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn Sie einen Leerstring "" angeben.

������������������������������������������������������������������������������

18:"Sie k�nnen nur das Y-Register f�r eine Indizierung mit LDX/LDY-Befehlen

benutzen"

19:"Das EXT/EXB-Direktiv ben�tigt einen Dateinamen"

20:"Ich konnte die Include-Datei nicht finden"

21:"Die Makro-Definition erlaubt nur BYT- oder WOR-Mnemonics

z.B. (MAC BYT WOR)"

22:"Ich vermisse das #EM-Direktiv"

23:"Es k�nnen keine Makros in einem Makro benutzt werden"

24:"Es d�rfen keine Mnemonics in einem Operanden benutzt werden",0

25:"Diese Konstante ist fehlerhaft",0

������������������������������������������������������������������������������

� Der 65xx-CPU-Befehlssatz alphabetisch geordnet �		 - Anhang A -

��������������������������������������������������

ADC	 Addiere Speicherinhalt zum Akku mit Carry-Flag

AND	 UND-Verkn�pfung von Speicher mit Akku

ASL	 Verschiebt Akku oder Speicher um 1 Bit nach links

BCC	 Verzweigt wenn Carry-Flag gel�scht ist

BCS	 Verzweigt wenn Carry-Flag gesetzt ist

BEQ	 Verzweigt wenn Ergebnis gleich Null

BIT	 Vergleicht Bits aus Speicher mit Akku

BMI	 Verzweigt wenn Ergebnis negativ

BNE	 Verzweigt wenn Ergebnis ungleich Null

BPL	 Verzweigt wenn Ergebnis positiv

BRK	 Erzwingt Programmabruch

BVC	 Verzweigt wenn Overflow-Flag gel�scht ist

BVS	 Verzweigt wenn Overflow-Flag gesetzt ist

CLC	 L�scht Carry-Flag

CLD	 L�scht Dezimalmodus

CLI	 Erm�glicht Interrupts

CLV	 L�scht Overflow-Flag

CMP	 Vergleicht Speicherinhalt mit Akku

CPX	 Vergleicht Speicher mit Indexregister X

CPY	 Vergleicht Speicher mit Indexregister Y

DEC	 Dekrementiert Speicherinhalt oder Akku um 1

DEX	 Dekrementiert Indexregister X um 1

DEY	 Dekrementiert Indexregister Y um 1

EOR	 "exclusiv-ODER"-Verkn�pfung von Speicher mit Akku

INC	 Inkrementiert Akku oder Speicher um 1

INX	 Inkrementiert Indexregister X um 1

INY	 Inkrementiert Indexregister Y um 1

JMP	 Springt zu neuer Adresse

JSR	 Springt zu neuer Adresse und speichert R�cksprung auf Stack

LDA	 L�dt Akku mit Speicher

LDX	 L�dt Indexregister X mit Speicher

LDY	 L�dt Indexregister Y mit Speicher

LSR	 Schiebt Speicher oder Akku um 1 Bit nach rechts

NOP	 keine Operation

ORA	 ODER-Verkn�pfung von Speicher mit Akku

PHA	 Legt Akku auf Stack ab

PHP	 Legt Prozessorstatus auf Stack ab

PLA	 Holt Akku vom Stack

PLP	 Holt Prozessorstatus vom Stack

ROL	 Rotiert Speicher oder Akku um 1 Bit nach links

ROR	 Rotiert Speicher oder Akku um 1 bit nach rechts

RTI	 R�cksprung von Interruptroutine

RTS	 R�cksprung von Unterprogramm

SBC	 Subtrahiert Speicher von Akku mit Carry-Flag

SEC	 Setzt das Carry-Flag

SED	 Schaltet Dezimalmodus ein

SEI	 Verhindert interrupts

STA	 Legt Inhalt des Akkus im Speicher ab

STX	 Legt Inhalt des Indexregisters X im Speicher ab

STY	 Legt Inhalt des Indexregisters Y im Speicher ab

TAX	 L�dt Indexregister X mit Akku

TAY	 L�dt Indexregister Y mit Akku

TSX	 L�dt Indexregister X mit Stackpointer

TXA	 L�dt Akku mit Indexregister X

TXS	 L�dt Stackpointer mit Indexregister X

TYA	 L�dt Akku mit Indexregister Y

������������������������������������������������������������������������������

� Adressierungsmodi und Ausf�hrungszeiten	 �		 - Anhang B -

��������������������������������������������������

Ac/Im	= accu/implied

It	= immediate

ZP	= Zero page

ZX	= Zero page Indiziert mit X-Register

ZY	= Zero page Indiziert mit Y-Register

Ab	= Absolut

AX	= Absolut Indiziert mit X-Register

AY	= Absolut Indiziert mit Y-Register

In	= Indirekt

IX	= Indiziert Indirekt mit X-Register

IY	= Indirekt Indiziert mit Y-Register

Ac

Befehl 	 Im It ZP ZX ZY Ab AX AY In IX IY

������������������������������������������������������������������������

ADC		 .  2  3  4  .	4  4* 4* .  6  5*

AND		 .  2  3  4  .	4  4* 4* .  6  5*

ASL		 2  .  5  6  .	6  7  .  .  .  .

BCC		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .

BCS		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .

BEQ		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .

BIT		 .  .  3  .  .	4  .  .  .  .  .

BMI		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .

BNE		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .

BPL		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .

BRK		 .  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

BVC		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .

BVS		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .

CLC		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

CLD		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

CLI		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

CLV		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

* = Addieren Sie 1 wenn Indizierung Seite �berschneidet.

# = Addieren Sie 1 wenn der Sprungbefehl ausgef�hrt wird

und nochmal 1 Takt wenn diese Operation eine Seite �berschneidet.

Ac

Befehl 	 Im It ZP ZX ZY Ab AX AY In IX IY

������������������������������������������������������������������������

CMP		 .  2  3  4  .	4  4* 4* .  .  5*

CPX		 .  2  3  .  .	4  .  .  .  .  .

CPY		 .  2  3  .  .	4  .  .  .  .  .

DEC		 .  .  5  6  .	6  7  .  .  .  .

DEX		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

DEY		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

EOR		 .  2  3  4  .	4  4* 4* .  6  5*

INC		 .  .  5  6  .	6  7  .  .  .  .

INX		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

INY		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

JMP		 .  .  .  .  .	3  .  .  5  .  .

JSR		 .  .  .  .  .	6  .  .  .  .  .

LDA		 .  2  3  4  .	4  4* 4* .  6  5*

LDX		 .  2  3  .  4	4  .  4* .  .  .

LDY		 .  2  3  4  .	4  4* .  .  .  .

LSR		 2  .  5  6  .	6  7  .  .  .  .

NOP		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

ORA             .  2  3  4  .  4  4* 4* .  6  5*

* = Addieren Sie 1 wenn die Indizierung eine Seite �berschneidet.

Ac

Befehl          Im It ZP ZX ZY Ab AX AY In IX IY

������������������������������������������������������������������������

PHA             3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PHP             3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PLA		 4  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

PLP             4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ROL             2  .  5  6  .  6  7  .  .  .  .

ROR             2  .  5  6  .  6  7  .  .  .  .

RTI             6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

RTS             6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

SBC		 .  2  3  4  .	4  4* 4* .  6  5*

SEC             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

SED		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

SEI             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

STA             .  .  3  4  .  4  5  5  .  6  6

STX             .  .  3  .  4  4  .  .  .  .  .

STY             .  .  3  4  .  4  .  .  .  .  .

* = Addieren Sie 1 wenn die Indizierung eine Seite �berschneidet.

Ac

Befehl 	 Im It ZP ZX ZY Ab AX AY In IX IY

������������������������������������������������������������������������

TAX             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TAY             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TSX             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TXA             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TXS		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .

TYA             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

������������������������������������������������������������������������������

� Mnemonics der undokumentierten Befehle         �               - Anhang C -

��������������������������������������������������

Undokomentierte Befehle der 65xx-CPU alphabetisch geordnet

����������������������������������������������������������

AAX     UND-Verkn�pfung von A mit X und Ablage in den Speicher

ARR     UND-Verkn�pfung von A mit Speicher und Rotation nach rechts.

ASR	 UND-Verkn�pfung von A mit Speicher und Verschiebung nach rechts.

ATS	 UND-Verkn�pfung von A mit Speicher und Setzen des Carry-Flags wenn

das Ergebnis falls Bit 7 gesetzt ist.

AX2	 UND-Verkn�pfung von A mit X und 21hex Ablage in den Speicher.

AY2	 UND-Verkn�pfung von A mit Y und 21hex Ablage in den Speicher.

DCP	 DEC und CMP mit Speicher

HLT	 Stoppt die CPU. Nur ein Reset hilft dann noch weiter.

ISB	 INC und SBC mit Speicher

LAX	 L�dt A und X mit einem Wert aus dem Speicher.

MAX	 UND-Verkn�pfung von X und Speicher. Die Ergebnisbits 1-7 werden

im Akku abgelegt. F�r das BIT 0 gilt die UND-Verkn�pfung von

A, X und Speicher. (Nur Bits 0 !)

RLA	 ROL und AND von A mit Speicher

SLO	 ASL und ORA mit Speicher

SPM	 Legt das Ergebnis von SP und Speicher in A,X und SP ab.

SRE	 LSR und EOR mit Speicher

SX0	 Legt X im Speicher ab wenn es gleich null ist

RRA	 ROR und ADC mit Speicher

XAM	 Legt das Ergebnis der Verkn�pfung X UND im Speicher und in X ab

������������������������������������������������������������������������������

� Codes der undokumentierten Befehle		 �		 - Anhang D -

��������������������������������������������������

Bemerkung: Die folgende Tabelle benutzt viele Abk�rzungen.

A = Akku, X = X-Register, Y = Y-Register,

SP = Stackpointer, M = Speicher.

-> bedeutet, dass die Ergebnisse in folgenden Register/Speicher

abgelegt werden.

Die Flags werden wie in �blichen Befehlen manipuliert, aus denen

sich einige Befehle zusammensetzen.

Wert	 Mnemonic Adressierung	  Wirkung

��������������������������������������������

02	 HLT	  -		  Total HALT

03	 SLO	  (Ind,X)	  ASL,ORA

04	 NOP	  Zeropage	  NOP

07	 SLO	  Zeropage	  ASL,ORA

0B	 ATS	  Immediate	  AND #$xx,ASL A (nur die Flags werden gesetzt)

0C	 NOP	  Absolute	  NOP

0F	 SLO	  Absolute	  ASL,ORA

12	 HLT	  -		  Total HALT

13	 SLO	  (Ind),Y	  ASL,ORA

14	 NOP	  Zeropage	  NOP

17	 SLO	  Zeropage,X	  ASL,ORA

1A	 NOP	  Implied	  NOP

1B	 SLO	  Absolute,Y	  ASL,ORA

1C	 NOP	  Absolute	  NOP

1F	 SLO	  Absolute,X	  ASL,ORA

22	 HLT	  -		  Total HALT

23	 RLA	  (Ind,X)	  ROL,AND

27	 RLA	  Zeropage	  ROL,AND

2B	 ATS	  Immediate	  AND #$xx,ROL A (nur die Flags werden gesetzt)

2F	 RLA	  Absolute	  ROL,AND

32	 HLT	  -		  Total HALT

33	 RLA	  (Ind),Y	  ROL,AND

34	 NOP	  Zeropage	  NOP

37	 RLA	  Zeropage,X	  ROL,AND

3A	 NOP	  Implied	  NOP

3B	 RLA	  Absolute,Y	  ROL,AND

3C	 NOP	  Absolute	  NOP

3F	 RLA	  Absolute,X	  ROL,AND

42	 HLT	  -		  Total HALT

43	 SRE	  (Ind,X)	  LSR,EOR

44	 NOP	  Zeropage	  NOP

47	 SRE	  Zeropage	  LSR,EOR

4B	 ASR	  Immediate	  AND #$xx,LSR A

4F	 SRE	  Absolute	  LSR,EOR

52	 HLT	  -		  Total HALT

53	 SRE	  (Ind,Y)	  LSR,EOR

54	 NOP	  Zeropage	  NOP

57      SRE      Zeropage,X      LSR,EOR

5A	 NOP	  Implied	  NOP

5B      SRE      Absolute,Y      LSR,EOR

5C      NOP      Absolute        NOP

5F      SRE      Absolute,X      LSR,EOR

62      HLT      -               Total HALT

63      RRA      (Ind,X)         ROR,ADC

64	 NOP	  Zeropage	  NOP

67      RRA      Zeropage        ROR,ADC

6B	 ARR	  Immediate	  AND #$xx,ROR A

6F      RRA      Absolute        ROR,ADC

72	 HLT	  -		  Total HALT

73      RRA      (Ind),Y         ROR,ADC

74      NOP      Zeropage        NOP

77      RRA      Zeropage,X      ROR,ADC

7A      NOP      Implied         NOP

7B      RRA      Absolute,Y      ROR,ADC

7C	 NOP	  Absolute	  NOP

7F      RRA      Absolute,X      ROR,ADC

80      NOP      Zeropage        NOP

82	 NOP	  Zeropage	  NOP

83      SX0      (Ind,X)         0->M if X=0 , Flags bleiben unver�ndert

87	 AAX	  Zeropage	  A and X -> M , Flags bleiben unver�ndert

8B      MAX      Immediate       M and X -> A (bits 7-1)

M0 and X0 and A0 -> A0, Flags unver�ndert

8F      AAX      Absolute        A and X -> M , Flags unver�ndert

92      HLT      -               Total HALT

93      AX2      (Ind),Y         A and X and $21 -> M , Flags unver�ndert

97      AAX      Zeropage,Y      A and X -> M , Flags unver�ndert

9B	 AX2	  Absolute,Y	  A and X and $21 -> M , A and X -> SP,

Flags bleiben unver�ndert

9C	 AY2	  Absolute,X	  A and Y and $21 -> M , Flags unver�ndert

9E      AY2      Absolute,Y      A and X and $21 -> M , Flags unver�ndert

9F	 AX2	  Absolute,Y	  A and X and $21 -> M , Flags unver�ndert

A3      LAX      (Ind,X)         LDA,LDX

A7      LAX      Zeropage        LDA,LDX

AB      LAX      Immediate       LDA,LDX

AF      LAX      Absolute        LDA,LDX

B2      HLT      -               Total HALT

B3      LAX      (Ind),Y         LDA,LDX

B7      LAX      Zeropage,Y      LDA,LDX

BB	 SPM	  Absolute,Y	  SP and M -> A,X,SP

BF      LAX      Absolute,Y      LDA,LDX

C2      NOP      Zeropage        NOP

C3      DCP      (Ind,X)         DEC,CMP

C7      DCP      Zeropage        DEC,CMP

CB      XAM      Immediate       (X and A) - M -> X

CF      DCP      Absolute        DEC,CMP

D2	 HLT	  -		  Total HALT

D3      DCP      (Ind),Y         DEC,CMP

D4	 NOP	  Zeropage	  NOP

D7      DCP      Zeropage,X      DEC,CMP

DA	 NOP	  Implied	  NOP

DB      DCP      Absolute,Y      DEC,CMP

DC      NOP      Absolute        NOP

DF      DCP      Absolute,X      DEC,CMP

E2      NOP      Zeropage        NOP

E3	 ISB	  (Ind,X)	  INC,SBC

E7      ISB      Zeropage        INC,SBC

EB      SBC      Immediate       SBC #$xx

EF      ISB      Absolute        INC,SBC

F2      HLT      -               Total HALT

F3	 ISB	  (Ind),Y	  INC,SBC

F4      NOP      Zeropage        NOP

F7      ISB      Zeropage,X      INC,SBC

FA      NOP      Implied         NOP

FB      ISB      Absolute,Y      INC,SBC

FC      NOP      Absolute        NOP

FF      ISB      Absolute,X      INC,SBC

������������������������������������������������������������������������������

� Verschiedene Versionen von Genesis             �               - Anhang E -

��������������������������������������������������

v1.0    -       Erste Version mit Include-Dateien.

v1.1/1.2-       Kleine Fehler wurden beseitigt.

v2.0	 -	 Undokumentierte Befehle der 65xx CPU wurden hinzugef�gt.

Ebenso der EXB-Befehl.

Die Befehle ASC und BYT erhalten beide dieselbe Funktion

um die nervige Trennung von Texten und Werten zu

vermeiden. Genesis versteht es nun auch Dateien gr��er als

64k zu verarbeiten.

v2.1	 -	 Kleine Fehler wurden beseitigt, das Programm

wurde optimiert und dadurch schneller.

Sonst blieb alles beim alten.

v2.2	 -	 Das ORG-Kommando wurde erweitert. Jetzt kann ein

Index f�r die aktuelle Codeposition definiert werden.

Sehr n�tzlich !