Null-Modem cable needed to connect two computers through COMMPAR

| Computer “A” | Pin | Dirección | Pin | Computer “B” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | 5 | => | 15 | S3 |
| D4 | 6 | => | 13 | S4 |
| D5 | 7 | => | 12 | S5 |
| D6 | 8 | => | 10 | S6 |
| D7 | 9 | => | 11 | -S7 |
| S3 | 15 | <= | 5 | D3 |
| S4 | 13 | <= | 6 | D4 |
| S5 | 12 | <= | 7 | D5 |
| S6 | 10 | <= | 8 | D6 |
| -S7 | 11 | <= | 9 | D7 |