Test de performance 5.5 (c) 1994,2002 Sergio G. Luvoni

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Este programa testea las partes bsicas de la PC en cuanto el rendimiento

del hardware. Puede llevar un registro de todas las PC's que va testeando.

Requerimientos:

PC AT 286 o superior

MS-DOS 3.31 o superior

512 Kb. Memoria

Podria ejecutarse sobre una PC XT.

Forma de Uso :

TEST { opciones }

Donde {opciones} pueden ser:

/D : Presenta mensajes de la proxima accin a ejecutarse (Debug)

/L { > archivo } : Muestra los registros de la base de datos

/C : No intenta detectar el tipo de procesador y/o coprocesador

/F : No intenta detectar la frecuencia de operacin del procesador

/V : No intenta detectar el adaptador de video (BIOS PCI/AGP)

/H, /? : Muestra estas opciones

Archivos:

TEST.EXE  (El programa)

TEST.DAT  (Archivo de datos de dispositivos)

TEST.DOC  (Este documento)

TEST.ENG  (Este documento en ingls)

TEST.LOG  (Archivo donde se guardan los testeos realizados)

Los testeos se dividen en tres:

1.- Testeo del microprocesador y unidad de punto flotante.

2.- Testeo del sistema de video.

3.- Testeo e informacin de las unidades de discos fijas.

4.- Despus de lo anterior, da un valor general de mrito.

1.- Testeo del microprocesador y unidad de punto flotante:

Este consiste en mostrar cun rpido funciona la CPU, mostrando el resultado

en tiempo real. A modo de comparacin, se presenta una tabla con los valores

de diversas CPUs que fueron testeadas con este programa con anterioridad.

Los valores fueron sacados tomando como ptima la configuracin de los

equipos revisados.

El programa es capaz de detectar el tipo de CPU y/o coprocesador matemtico

que se encuentren instalados en el sistema.

Puede detectar CPUs Intel, AMD, Cyrix/IBM, NexGen, UMC, IDT WinChip, etc.

La referencia del mismo se basa en que, si pudiera correr en una PC de 1982

la performance sera de 1.

Ejemplos : (Indice CPU solamente)

1  = IBM PC                     370 = Pentium 66

3  = XT 12                      430 = Cy5x86 100

12  = 286 20                     580 = Pentium 100

26  = 386SX 33                   610 = Am5k86 100

65  = 386DX 40                   690 = Cy6x86 120

85  = 486SX 25                   790 = Pentium 150

120 = 486DX 33                   915 = Pentium 166MMX

180 = 486DX 50                  1090 = Pentium 200MMX

200 = 486DX2 66                 1230 = Pentium 233MMX

350 = 486DX4 100                2200 = PII 400

Si la CPU testeada no llega a los valores lgicos de escala que debera

tener, los motivos pueden ser:

Por hardware:

A.- Frecuencia de reloj menor a la real requerida.

B.- Demasiados estados de espera en la memoria del sistema.

C.- Bancos de memoria de baja calidad.

D.- Cach de la CPU (interno y/o externo) desabilitado o ausente.

E.- Frecuencia del bus de la placa madre demasiado baja.

F.- CPU "remarcada".

G.- Placa madre de baja calidad.

Por software:

A.- Programas residentes.

B.- Shells (Norton Commander, XTree Gold, etc.)

C.- Caches (Smartdrv, Ncache2, etc.).

D.- Correr el programa en un entorno que no sea DOS plano.

(Por ejemplo Windows, OS/2, Linux, etc).

E.- Virus.

Es conveniente para mejores resultados, utilizar el programa desde la

lnea de comandos directamente. No ejecutarlo en Windows, OS/2 o NT.

2.- Testeo del sistema de video.

Aqu se testea la velocidad de la memoria del sistema de video. El test

es sencillo y de acuerdo con mi experiencia, es bastante lineal con la

performance de la placa en otros modos de video. El test es en modo

texto (80x25) tanto en monocromo como el color. Guarda relacin con el

programa LANDMARK 2.0 (tm) en cuanto a los valores.

No utiliza los procesadores de video de las placas modernas (3D, MPEG, etc).

De esta manera los resultados pueden compararse con cualquier aplicacin.

Igual que el anterior test, hay una tabla comparativa de distintas placas

de video. La performance de una misma placa puede variar segn el equipo

donde se testee. En general la variacin se produce en placas PCI/VLB/AGP.

En placas ISA generalmente la performance se mantiene no importa donde

est enchufada (386  Pentium).

El programa es capaz de detectar placas de video del tipo PCI o AGP.

Si la performance es menor que la esperada, los motivos pueden ser:

A.- Baja velocidad del Bus del sistema.

( en el BIOS, verificar el valor del Clock Del BUS Clock/3,

Clock/4, etc.)

B.- Placa de 16 bits funcionando cmo de 8 bits. Se corrige con un

"jumper" ubicado en la placa. Ver manual de la misma.

(generalmente en placas Trident VLB e ISA)

C.- Clock del Slot Local Bus incorrecto.

En algunas placas madre hay un "jumper" que establece la velocidad

del bus local segn la placa VLB que se tengan. Nuevamente

se necesita del manual de la placa de video y de la placa madre.

D.- Configuracin no ptima del bus PCI o del Cach Pipeline.

Slo se aplica si la placa es PCI. Aqu hay que probar con las

opciones que posea el BIOS, no siempre es la misma para lograr

la mejor performance.

E.- Velocidad del Clock de la tarjeta bajo. Esto es muy especfico.

Las placas Trident poseen una utilidad llamada "SETBOARD" donde

se configura esto. Ver la ayuda del mismo utilitario (ISA/VLB).

F.- Baja calidad de la placa. No confundir. Los nombres de las placas

son ms que nada los nombres de los chip de la misma. As, uno

puede tener por ejemplo el mismo chipset Trident 8900 pero

las placas son de distinto fabricante (Phoenix, Quadtel, etc.)

G.- En las mquinas antiguas, influye el clock de la CPU.

H.- Componente defectuoso. Incompatibilidades. Etc.

3.- Test de las unidades de disco fijas.

Este test realiza una lectura a bajo nivel de los discos instalados en el

sistema (hasta cuatro discos, controladoras primaria y secundaria).

En l se leen secuencialmente todos los cilindros y luego aleatoriamente.

El resultado es el promedio. El test es a nivel fsico, no importa si la

unidad esta particionada, o qu tipo de sistema de archivos tenga.

Tambin se presenta una tabla comparativa. Estos valores pueden variar

segn el equipo. Un mismo disco puede funcionar ms rpido en una mquina

ms moderna (Por ejemplo: Ultra DMA, PIO Mode etc).

El testeo realizado es la transferencia neta de datos, en estos influyen

la transferencia del bus, el tiempo de acceso, la velocidad de rotacin.

Tambin muestra informacin adicional sobre la unidad de disco:

Nmero de serie, tamao del cach, tiempo de acceso, rotacin por minuto,

etc.

Es preferible NO ejecutarlo bajo Windows u OS/2.

Las variaciones de performance pueden ser motivo de:

A.- Velocidad del Bus.

B.- Modos de tranferencia.

(Modos PIO 0,1,2,3 y 4. Verificar cual es el mximo soportado)

C.- Modo de 32 Bit desactivado. Siempre que sea soportado.

D.- "Block Mode" desactivado. Igual que el anterior, debe ser

soportado por el disco en cuestin.

E.- Disk Manager de Ontrack. Este programa se utiliza para que los

BIOS antiguos soporten disco de ms de 528 Mb. El mismo

puede influir de manera negativa o positiva.

Esta variacin se ve reflejada cuando el disco es instalado en

una mquina que lo soporte "naturalmente" y de debe eliminar

dicho programa.

F.- Formato incorrecto del disco, generalmente es posible formatear

una unidad de disco a un valor de capacidad menor al que posee.

Esto puede influir en la performance. Revisar los datos del

fabricante del disco con los valores que posee el BIOS del mismo.

G.- Cilindros en mal estado. Lamentablemente el test no verifica si

lee un sector malo. Aqui el BIOS se retrasa un poco en cuanto a

la lectura o directamente aborta el test.

H.- Tarjetas de sonido con interface IDE incorporada.

Esto a veces se pasa por alto. Algunas tarjetas poseen una

controladora IDE para permitir enchufar una unidad de CD-ROM

en la misma. Slo los BIOS ms modernos aceptan esto.

A veces entra en conflicto con la controladora de la placa madre

(especialmente si posee una doble, que soporta cuatro unidades)

y para hacer funcionar los discos hay que desactivar todo

(Block Mode, 32 Bits, PIO, etc.). Esto se soluciona deshabilitando

la controladora de la tarjeta de sonido, si es posible, con un

"jumper". o con un programa de configuracin si el por soft (P&nP)

Si no posee una deshabilitacin de la misma, hay que hacerlo

en la placa multifuncin  en la placa madre.

Este motivo es uno de esos que hace que DOS funcione de manera

correcta en un equipo, pero no lo haga bien en Windows, Windows 9x

y no se quiera instalar OS/2.

I.- Modo Ultra DMA no instalado o instalado incorrectamente o

si se posee CD-ROM en la misma controladora, este provoque

conflictos con algunas de las caractersticas avanzadas de

los discos modernos.

Espero que este programa sirva para sacar la mejor performance de su equipo

sin tener que cambiarlo por uno nuevo.

A modo de ejemplo les doy los nmeros obtenidos de mi vieja PC:

CPU          :  i486 DX4-120 Mhz. (Overcloked)

Memoria      :  16 Mb. de EDO-RAM (SIMM 8Mb x 2).

MotherBoard  :  Chipset UMC 849XX, Fake Cach, 3 Slots VL-BUS, AMI-WinBIOS

Video        :  Trident 9440AGi Local Bus. 1 Mb de VRAM.

Multifuncin1:  Winbond VL-459GW Local Bus c/doble puerto IDE + 1 LPT + 2 COM

Multifuncion2:  Generic 8Bit-ISA 2 COM, 1 LPT, 1 Game port

Disco duro   :  NEC D3727 1.058 Gb. en separado en 4 particiones.

Otros        :  CD-ROM Philips PCA 62 (6X), Sound Blaster 16 Multi-CD.

Valores :

CPU    : 425       (Muy bueno, 355 sin overclock)

FPU    : 992       (Muy Bueno)

Video  : 16208     (bueno)

Disco  : 1751      (Bueno-)

TEST   : 416

Los nmeros obtenidos de mi siguiente modelo de PC:

CPU          :  Pentium 166MMX

Memoria      :  32 Mb. EDO-RAM (SIMM 8Mb x 4)

Video        :  S3 Virge 80C325 PCI 4 Mb. de VRAM.

Motherboard  :  VXPro+,USB,UltDMA. Chipset VIA Apollo VPX, 512 Kb.Cach,AWARD

Disco duro 1 :  NEC D3727 1.058 Gb. en separado en 4 particiones.

Disco duro 2 :  QUANTUM BIGFOOT 1.2 Gb. 1 particin.

Disco duro 3 :  Seagate Medallist 4.3 Gb. 2 particiones

Otros        :  CD-ROM Philips PCA 62 (6X), Sound Blaster 16 Multi-CD.

Valores :

CPU    : 915       (Normal)

FPU    : 2090      (Normal)

Video  : 10626     (Regular)

Disco 1: 1751      (Regular) **

Disco 2: 2099      (Regular)

Disco 3: 2375      (Bueno)

TEST   : 690

Y los nmeros obtenidos de mi ltima PC:

CPU          :  Pentium II 400 Mhz.

Memoria      :  160 Mb. (32 + 64 + 64 Mb DIMM PC100)

Video        :  3Dfx Voodoo 3000 TV Out 16 Mb.

Motherboard  :  Soyo 6VBA 133Pro, AWARD BIOS

Disco duro 1 :  NEC D3727 1.058 Gb. en separado en 4 particiones.

Disco duro 2 :  Seagate Medallist 4.3 Gb. 2 particines.

Otros        :  CD-ROM Creative 52X, Sound Blaster 16 Multi-CD.

Valores :

CPU    : 2204      (Normal)

FPU    : 5750      (Normal)

Video  : 40037     (Muy Bueno)

Disco 1: 1751      (Regular) **

Disco 2: 2627      (Bueno)

TEST   : 1280

** Nota: Los valores (muy bueno, regular, etc.) estn condicionados al tipo de

equipo y de la performance que debera ofrecer. Por eso mi disco 1

en el viejo equipo tiene ms peso que en la mquina nueva, dnde se

espera un desempeo ms acorde a las dems pruebas.

IMPORTANTE:

Los valores pueden ser grabados en un archivo para luego hacer una mejor

comparativa. Para ello es necesario pasar por todos los tests.

El valor Indice TEST se calcula asi: (20 * CPU + 7 * Disco + (Video/100) )/50

Los nmeros al inicio del rengln indican el registro del archivo de datos.

Por ejemplo:el disco "1" pertenece a la misma mquina que la placa de video "1"

que es el mismo equipo que "1". En este caso el "1" es mi equipo original.

Problemas:

Bajo Windows u OS/2 no puede detectar unidades IDE.

Puede fallar en la deteccion del tipo de procesador (Operacion Invalida).

Documentacin:

COMPTEST 2.60. Copyright (c) 1988-1994 Norbert Juffa

PCI. Copyright (c) 1996-2001 Craig Hart

Registro de marcas:

i486, Pentium 166MMX(P55C),PII,PIII Xeon (c) Intel

Am486, 5x86, K5, K6x, K7 (c) Advanced Micro Devices

Cy6x86, 6x86MX (c) Cyrix-IBM Corp.

Trident (c) Trident Microsystem

Voodoo 3 (c) 3Dfx Interactive.

NEC (c) NEC Corporation

BIGFOOT (c) Quantum

Medallist (c) Seagate

Windows, Windows 9x (c) Microsoft Corp.

OS/2 (c) IBM Corp.

Landmark System Speed Test (c) Landmark Research International

Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Agradecimientos:

A todos que hicieron posible obtener valores para este programa y

me mandaron sus datos.

Proximamente:

* Medicin de performance MMX/SSE

* Medicin de performance 32/64 bits.

* Medicin de performance CDROM/Floppy/Discos removibles.

* Migracin a Windoze?

Autor :

Sergio G. Luvoni <sluvoni@fi.mdp.edu.ar>

Gernimo Costa 1442

TE 478-4961

Mar del Plata - (CP 7600)

Buenos Aires - ARGENTINA.